Z125W紫外线灯是专为无损检测中荧光磁粉探伤和荧光渗透探伤而设计，在距工件381毫米下紫外线强度大于1000微瓦/平方厘米。本紫外灯轻便，易于手操作，采用长寿命的进口紫外线灯泡。

一、技术指标

1．输出波长365纳米	；

2．消耗功率125瓦    电源：交流220V

3．预热时间：5分钟；

4．重新点燃需延时5分钟；

5．手执灯罩重量2公斤；

6．控制器重量5．5公斤

7．控制器尺寸250毫米×160毫米×110毫米。

二使用与维护

仪器面板下端有二只三芯航空插座，为输出输入插座。

使用时，先将灯具插入面板上的输出插座，并拧紧，然后擦人输入插座，并拧紧再插配电板相应的220Ⅴ插座，打开面板上的电源开关，正常情况下，面板上的电压表便指示时电源电压值，如电压正常，紫外灯泡便发出紫光，并逐渐增强，这一时间的长短跟环境温度有关，待灯光恒定后，便可投入使用。

该仪器在环境温度–10—＋40℃，温度不高于80﹪的条件下使用，观察室内遮光，如现场操作必须设帷幔。

在结束使用时，先关掉面板上的开关，再拔去电源插头，待灯具充分冷却后放置。

三、注意事项

1．该仪器一旦开启电源，便进入互作状态，在使用过程中不得切断电源，否则即便再接通电源灯泡也不会互作，遇到上述情况，应将电源开关关掉，待5分钟左右再开启，这时灯泡重新发亮。

2．操作人员在操作时，必须穿防紫外线辐射的劳保用品，皮肤不应暴露在外，以免引起灼伤。

3．注意：该设备不要频繁开启关闭，以免影响灯泡使用寿命﹗

四、产品成套性

1. Z125W荧光探伤仪主机                  1台

2．Z125W荧光灯具                        1盏

3．电源线                                  1根

4．保险丝管                                5只

5．使用说明书                              1份

6．合格证                                  1份

7．保修卡                                  1份

特别承诺：

如发现除说明书以外故障问题，或质量问题。请与厂家联系，联系电话：0537-2272516保证给您一个完美的答复。您的满意就是我们最大的心愿。