CDX-Ⅲ型

多用磁粉探伤仪

使用说明书

济宁联永超声电子有限公司

一、概述

CDX-Ⅲ型磁粉探伤仪是具有多种磁化方式的磁粉探伤设备。仪器采用可控硅作无触点开关，噪音小、寿命长、操作简单、方便、适应性强、工作稳定。是我厂最近推出的新产品，它除具有便携式机种的一切优点外，还具有移动机种的某些长处，扩展了用途，简化了操作，还具有退磁功能。

该仪器备有四种探头：（随机配可选）

1、旋转探头：（E型）能对各种焊缝、各种几何形状的曲面、平面、管道、锅炉、球罐等压力容器进行一次性全方位显示缺陷和伤痕。

2、电磁轭探头：（D型）它配有活关节，可以对曲面、平面工件进行探伤。

3、马蹄探头：（A型） 它可以对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤。

4、磁环：（O型）它能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，用它来检测工件的疲劳裂痕 （疲劳裂痕均垂直于轴向）极为方便，用它还可以对工件进行远离法退磁。

总之，该仪器是多种探伤仪的组合体，功能与应用范围广，尤其适用于不允许通电起弧破表面零件的探伤。

二、主要技术指标

1、提升力：

⑴旋转探头：12kg

⑵磁轭探头：大于5kg（AC）（带活关节）（代活关节） 36kg（DC）

⑶马蹄探头： 大于5kg

⑷磁    环： 1800AT

2、探头极距：

⑴旋转探头：100×100mm

2

⑵磁轭探头：0—250mm可调

⑶马蹄探头：0—165mm可调

⑷磁    环：Φ150 mm范围

3、探头工作电压：AC36V×2

4、探头工作电流：约8—12A

5、电源工作电压：AC220V±10%  50HZ

6、灵敏度：可清晰完整地显示（15/100）A型标准片上刻槽。

7、外型尺寸：260×140×170mm。

8、重量：主机重9kg，旋转磁场探头重3.5 kg，磁轭探头重2.5kg，马蹄探头重2kg，磁环重3kg。

三、操作使用

1、将电源电缆的圆形插头插入仪器输入三芯插座内，电源电缆的另一头插头插入交流220V的电网配电板插座内（必须有牢固的接地线）打开电源开关，电源指示灯亮，说明控制回路已接通外电源。

2、将探头电缆上的五芯插头插入仪器“输出”的五芯插座内。

3.仪器根据实际情况选择旋转E型探头或	磁轭D.A.O型探头使用。

4、选择好要使用的探头应和被探工件表面接触，才可按动手把上的充磁按钮，面板上的充磁指示灯亮，表明被探工件已被磁化。

5、仪器停止使用时，应关断电源开关，在电网配电板上拔下仪器的电缆插头。

四、注意事项

1、仪器到用户手里，开箱后，应首先通读技术说明书1—2遍，基本掌握仪器原理、使用方法。接着按照装箱单检查设备附件是否完全，再检查仪器是否完好，量好电网配电板的电压是否是220伏，一切检查无误后，再插电源插头，打开电源开关，电源指示灯亮，说明仪器正常。

2、探头应和被探工件接触时（不允许空载通电）探头上的开关才能打开，对工件磁化，否则探头线圈中电流很大，易烧坏保险丝和双向可控硅，或烧坏探头线圈。

3、探头灵敏度的检验，在正式探伤前，首先是检验探伤灵敏度，将（30/100）A型标准试片置于被探工件表面上，并用透明窄胶带粘牢试片的边缘，然后用手压紧探头移动使试片位于探头中心部位、按探头上的开关，通电磁化喷洒磁悬液在标准试片上，人工刻槽应显示清晰，则表明探伤灵敏和磁悬液的配置均符合要求。

五、设备成套性

1、主机                                  1 台

2、探头                                （A.D.E.O可选）

3、电源线                                1 根

4、输出线                                1 根

5、保险丝管  8A                          5只

6、照明灯泡                              2 只

7、说明书                                1份

8 .合格证                                1份

济宁联永超声电子有限公司

地址：济宁市建设南路28号

电话：0537-2272516  2272517  2272518

传真：0537-2272519

邮箱：www.lianyong@lychaosheng.com

网址：http://www.lychaosheng.com